Informácia pre zákazníka

4142  E·A·R SOFT

Vyhovuje EN  352-2

Zátkové chrániče sluchu sú zhotovené z veľmi jemnej, zvuk absorbujúcej penovej hmoty, ktorá sa dokonale prispôsobuje tvaru a veľkosti zvukovodu a na jeho steny vyvíja len minimálny tlak. Zaoblený tvar zjednodušuje aplikáciu zátok. Sú spojené lankom.

Informácie pre užívateľa:
pre dosiahnutie najlepších výsledkov musia byť chrániče sluchu zavedené do zvukovodu a používané v súlade s nasledujúcimi inštrukciami. pri zavedení do zvukovodu musia byť Vaše ruky i zátky čisté.

Pred použitím preverte či zátky nevykazujú známky poškodenia.

1. Uchopte valcovitý chránič z boku medzi palec a ukazováčik ruky, ktorou budete zátku zavádzať.. Za stáleho otáčania v pozdĺžnej ose ho stlačte do tenkého valčeka. Dávajte pozor, aby sa na jeho povrchu nevytvorili záhyby.

2. Druhou rukou odtiahnite ušní bolec dozadu. Zátku zasuňte do ucha

3. Špičkami prstov pridržte koniec zátky v ústi zvukovodu pokiaľ nezačne zátka expandovať a nezablokuje vstup zvuku

4. Korektnosť vloženia zátky môžete preveriť nasledujúcim spôsobom: Zakryte ucho dlaňou a potom ho odkryte. Pokiaľ je zátka vložená správne nemali by ste zaznamenať významný rozdiel v intenzite zvuku.

Pokiaľ nie sú zátkové chrániče sluchu používane správne sú ich útlmové vlastnosti znížené.

Používajte zátkové chrániče sluchu po celú dobu pobytu v hlučnom prostredí. 

Výrobok skladujte na suchom mieste pri teplote neprevyšujúcu 55 °C. Skladujte mimo dosahu detí. Niektoré chemické látky môžu zátky poškodiť. Bližšie informácie môžu byť poskytnuté výrobcom.

Technická špecifikácia: Zátkové chrániče sluchu. Nominálna veľkosť je 6-12 mm

ÚDAJE O ÚTLME 

	Frekvencia (Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000
	3150
	4000
	6300
	8000

	Stredný útlm (dB)
	30,8
	36,1
	39,2
	39,5
	35,8
	42,2
	42,1
	46,1
	46,1

	Štandardná odchýlka
	6,5
	6,7
	4,7
	3,9
	4,9
	4,2
	3,1
	4,4
	3,3

	Redukovaný vložný útlm
	24,3
	29,4
	34,5
	35,6
	30,9
	38,0
	39,0
	41,7
	42,8


H=34, M=34, L=31,   SNR=36

Čistenie.

Zátky sú určené pre jedno použitie. Opakované použitie je možné, pokiaľ nie sú znečistené. Nie sú umývateľné.

	Výrobca:

AEARO Ltd

First Avenue

Poynton, Stockport, Cheshire

England SK 12 1FJ
	Dovozca do SR:

PROTECT BRATISLAVA s.r.o.
Vajnory, Rybničná 40/A
831 07 Bratislava


