NÁVOD NA POUŽÍVANIE AIR’FIT	SK

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

EN149:2001

+A1:2009

Nároky týkajúce sa zodpovednosti za produkt, ručenia a záruky poskytnuté spoločnosťou MSA týkajúce sa produktu prestávajú platiť, ak sa nepoužíva, neopravuje alebo neudržiava v súlade s pokynmi v tomto návode.

Tento ochranný prostriedok chráni používateľa pred vdychovaním škodlivých častíc. Výber a používanie produktu je zodpovednosťou príslušného operátora. Spoločnosť MSA odmieta zodpovednosť v prípadoch, kedy sa produkt použil neprimerane alebo na iné než určené účely.

Ochranná pomôcka opísaná v tomto návode je v súlade so smernicou 89/686 EHS resp. nariadením (EÚ) 2016/425. Test prototypu vykonal inštitút:

- Centralny Instytut Ochrony Pracy, CIOP, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, Poľsko, Ref č. 1437.

Vyhlásenie o zhode možno nájsť na nasledujúcom odkaze:

https://MSAsafety.com/DoC

POŽIADAVKY SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM

Používateľ sa musí dobre oboznámiť s použitím a zaobchádzaním s filtračnými polomaskami. Filtračná polomaska sa môže použiť iba v prípade, že sú splnené všetky nasledujúce predpoklady *):

- Musí byť známy typ a koncentrácia škodlivých častíc v okolitom ovzduší tak, aby bolo možné používať polomasku na filtrovanie častíc v súlade s charakteristikou č. 2.

- Polomasky nezabraňujú vdýchnutiu plynov, výparov a rozpúšťadiel v náteroch.

- Nesmú sa používať v nevetraných stiesnených priestoroch (nádrže, šachty, kanály atď.).

- Množstvo kyslíka v okolitom ovzduší musí byť najmenej 17 obj. %.

Upozornenie!

Ak sa dýchanie sťaží natoľko, že je nepohodlné, masku musíte vymeniť. Maximálne trvanie používania je 8 hodín počas jednej pracovnej zmeny.

Nepoužívať v prípade problémov s dýchaním.

Akákoľvek úprava alebo oprava tohto výrobku je zakázaná.

VÝBER A POUŽITIE

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené všetky dostupné filtračné polomasky vyhotovené v súlade s normou EN 149: 2001 + A1: 2009. Každá filtračná polomaska je označená normou EN a triedou.

V prípade pochybností o výbere a použití odporúčame použitie alternatívnych produktov ako sú polomasky, celotvárové masky alebo elektricky poháňané zariadenia na čistenie vzduchu s filtrami častíc.

Nasledujúce polomasky sú navrhnuté v súlade s normou EN149: 2001 + A1: 2009. Sú určené na použitie proti pevným a tekutým aerosólom a sú odolné voči upchatiu (test upchatia pomocou aerosólu obsahujúceho dolomit). Ďalšie označenie písmenami NR (nepoužiteľné opakovane) znamená, že boli vykonané ďalšie testy podľa normy EN143:2000/A1:2006 na overenie toho, že filtračná polomaska nevyhovuje používaniu na viac než jednu zmenu.

| Model | Trieda | Kat. č. | Prípustná hraničná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| AIRFIT | FFP1 | GA58224251 | 4-krát |
| AIRFIT V | FFP1 | GA58224278 | 4-krát |
| AIRFIT | FFP2 | GA58224286 | 10-krát |
| AIRFIT V | FFP2 | GA58224294 | 10-krát |
| AIRFIT V | FFP3 | GA58224308 | 50-krát |

Upozornenie!

Nepoužívajte masky triedy FFP1D na ochranu pred karcinogénnymi a rádioaktívnymi látkami alebo vzduchom prenosnými biologickými látkami v rizikovej skupine 2 a 3 a pred enzýmami.

Nepoužívajte ochranné rúška triedy FFP2D na ochranu proti rádioaktívnym látkam alebo vzduchom prenosným biologickým látkam v rizikovej skupine 3 a proti enzýmom.

Zariadenia by sa nemali používať v potenciálne výbušnom prostredí.

POUŽITIE

Pred použitím skontrolujte, či nie je viditeľne poškodené alebo či nie je znečistená časť určená na dýchanie. Poškodené alebo znečistené masky nepoužívajte.

- Chyťte masku do ruky, pričom potiahnite upevňovací prúžok smerom nadol (obr. 1).

- Priložte si masku pod bradu a upevnite na nos (obr. 2).

- Horný hlavový popruh pretiahnite cez hlavu a upevnite ho na zadnej strane hlavy. Spodný popruh prevlečte cez hlavu a upevnite ho na zátylku (obr.3).

- Prispôsobte rúško obidvoma rukami vášmu tvaru nosa. Skontrolujte pozorne, či rúško prilieha tesne na vašu tvár pomocou dlaní oboch rúk a hlboko sa nadýchnite. V polomaske musíte cítiť podtlak. V prípade potreby musíte pozmeniť polohu masky a zopakovať test. Ak nie je možné masku utesniť (napr. užívateľ má bradu, kotlety alebo hlboké jazvy v mieste utesnenia), nesmiete vstupovať do priestoru so škodlivým ovzduším! (obr. 4)

SKLADOVANIE

Polomasky v továrenskom balení môžu byť uskladnené bez údržby až do dátumu vyznačeného na obale pri dodržaní maximálnej vlhkosti a teploty skladovania.

- dátum exspirácie je uvedený na obale

- maximálna (relatívna) vlhkosť je 90 %

- skladovacia teplota je v rozsahu -20 °C až +40 °C

*) Musia sa dodržiavať príslušné vnútroštátne predpisy.

Koniec skladovateľnosti/rok a mesiac

Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom

Teplotný rozsah počas skladovania

Maximálna vlhkosť počas skladovania

Vyrába spoločnosť MSA Europe GmbH SchlOsselstr. 12, 8645 Rapperswil-Jona, Švajčiarsko

Návod na použitie v súlade s normou EN149:2016 – smernicou 86/686/EHS resp. nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch (OOP)