[image: image2.wmf]

                                               Karta bezpečnostných údajov

              (v súlade Nariadením Komisie 830/2015/EC)
	Dátum vypracovania:

Dátum revízie č.1:
	21.09.2011

04.11.2016


 ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
	1.1 Identifikátor produktu

	Chemický názov/Synonymá:
	-

	Obchodný názov:
	CHEIRÓN

	CAS:
	-

	EINECS/ ELINCS:
	-

	1.2 Identifikované použitia:
	Profesionálne použitie: odstraňovač vodného kameňa
Spotrebiteľské  použitie: odstraňovač vodného kameňa

	Neodporúčané použitia:
	-


	1.3 Dodávateľ KBU
	Kadaň s.r.o.

	Ulica, č.:
	Pohranice 458

	PSČ:
	951 02

	Obec/Mesto:
	Pohranice

	Štát:
	Slovensko

	Telefón:
	00421 37 7871942

	Fax:
	00421 37 7871941

	E-mail:
	kadan@kadan.sk 

	1.4 Núdzové telefónne číslo:
	02/54774166

Národné toxikologické informačné centrum


ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA Nebezpečenstiev                                                                                        
	2.1 Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady 
č. 1272/2008 CLP:
	GHS07  Pozor
Eye Irrit. 2, H319


	2.2 Prvky označovania

	výstražný piktogram
	
[image: image1]

	
	
	

	výstražné slovo
	Pozor

	výstražné upozornenie
	H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

	bezpečnostné upozornenie
	P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301 + P330 + P331  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate  kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313   Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu

	2.3 Iná nebezpečnosť
	-


ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
	Názov zložky
	kyselina trihydrogénfosforečná
	kyselina citrónová

	Koncentrácia
	cca 1 %
	cca 10 %

	CAS
	7664-38-2
	5949-29-1

	EC
	231-633-2
	201-069-1

	Registračné číslo
	01-2119485924-24-xxxx
	01-2119457026-42-xxxx

	Klasifikácia
	GHS05

Skin Corr. 1B
	GHS07

Eye Irrit. 2

	H výroky
	H314
	H319 

	Signálne slovo
	Nebezpečenstvo
	Pozor

	Limity na pracovisku
	NPEL
	-

	PBT/vPvB
	-
	-

	Iné údaje
	Špecifický limit:

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % 

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % 
Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %
	-


ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

	4.1 Opis opatrení prvej pomoci
	Vdychovanie
	Pri ťažkostiach po vdýchnutí výparov odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak pretrváva dráždivý kašeľ kontaktujte lekára.  

	
	Oči
	Dôkladne opláchnuť prúdom vody (min. počas 15 min.) - viečka držať otvorené. Vyhľadať okamžite lekársku pomoc.

	
	Pokožka
	Pokožku umyť dôkladne tečúcou vodou. Kontaminovaný  odev čo najskôr vyzliecť. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára.

	
	Požitie
	Nikdy nevyvolávať zvracanie! Nepodávať nič perorálne! Vypláchnuť ústa vodou. Postihnutému ihneď  zabezpečiť lekársku pomoc.

	4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
	Spôsobuje vážne podráždenie očí. Náhodné požitie môže spôsobiť vážne zažívacie problémy, podráždiť ústnu dutinu, pažerák a tráviaci trakt. Kontakt koncentrovaného produktu s pokožkou môže vyvolať jej sčervenanie a podráždenie. Vdychovanie koncentrovaných výparov môže spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest a vyvolať zdravotné problémy.   

	4.3 Potreba okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
	V prípade náhodného požitia, pri vniknutí do očí alebo ak sa objavia ťažkosti po vdychovaní koncentrovaných výparov  okamžite kontaktujte lekára.


ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

	5.1 Hasiace prostriedky
	vhodné
	nešpecifikované  - podľa okolitého požiaru (voda, oxid uhličitý, pena, prášok)

	
	nevhodné
	nešpecifikované

	5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
	Pri horení sa môžu tvoriť oxidy uhlíka  a fosforu. Produkt je kyslý (pH = cca 2).

	5.3 Rady pre požiarnikov
	Ochranný odev, izolačný dýchací prístroj. Nevdychujte pary vzniknuté pri horení. Nádoby s produktom odstráňte z bezprostrednej blízkosti požiaru. Produkt je kyslý– s nádobami manipulujte opatrne!


ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

	6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

	Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky
	Zabrániť kontaktu s pokožkou a s očami. V uzatvorených priestoroch  zabezpečiť dostatočné vetranie – nevdychovať pary. Pri likvidácii použiť vhodné osobné ochranné prostriedky.

	Tepelná nebezpečnosť
	nie je

	6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
	Zabrániť  preniknutiu veľkého množstva koncentrovaného produktu do kanalizácie. Ak sa tak stane je nutné upovedomiť príslušné inštitúcie – produkt je kyslý.

	6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
	Absorbovať  absorbčným materiálom (napr. pieskom), uložiť do vhodných označených nádob a  zlikvidovať ako nebezpečný odpad v povolenom zariadení. Zvyšky môžu byť len po dostatočnom zriedení prebytkom vody spláchnuté do kanalizácie.

	6.4 Odkaz na iné oddiely
	Osobné ochranné prostriedky: oddiel 8

Ekologické informácie: oddiel 12

Likvidácia: oddiel 13.


ODDIEL 7. zaobchádzanie A SKLADOVANIE

	7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
	Zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Dôkladne vetrať/odsávať pracovné priestory.  Nevdychovať pary. Používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Odev, ktorý je veľmi znečistený čo najskôr vyzliecť. Pri používaní nejesť ani nepiť! Dodržiavať bezpečnostné  a hygienické pravidlá a predpisy pre prácu 
s chemikáliami. Odporúča sa vybaviť pracovisko sprchou alebo iným zdrojom vody pre prípad potreby opláchnutia očí alebo pokožky.

	7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
	Skladovať v originálnom balení v chladných, suchých, dobre vetraných priestoroch, chrániť pred priamym slnečným svetlom. Neskladujte spolu s nekompatibilnými materiálmi. Chráňte pred mrazom. 


	7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)
	prípravok na odstraňovanie vodného kameňa


ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

	8.1 Kontrolné parametre 
	Názov látky
	CAS
	NPEL (mg/m3)
	Pozn.

	
	
	
	priemerný
	krátkodobý
	

	
	kyselina trihydrogénfosforečná
	7664-38-2
	1
	2
	-

	DNEL (pracovníci)
	kyselina trihydrogénfosforečná :

inhalačne (dlhodobý, lokálny účinok):  2,92 mg/m3 

	DNEL (spotrebitelia)
	kyselina trihydrogénfosforečná :

inhalačne (dlhodobý, lokálny účinok):  0,73 mg/m3 

	8.2 Kontroly expozície
	Ochrana očí/tváre
	ochranné okuliare

	
	Ochrana kože
	ochranné rukavice (EN 374)
nitrilkaučuk, butylkaučuk, PVC
hrúbka: ≥ 0,5 mm

penetračný čas: ≥ 8 h
ochranný pracovný odev

	
	Ochrana dýchacích ciest
	vhodný respirátor (pri prekročení hodnôt NPEL) – filter B-P2

	Kontroly environmentálnej expozície (PNEC)


	kyselina citrónová:

sladká voda: 0,44 mg/l

morská voda: 0,044 mg/l

sediment (sladkovodný): 3,46 mg/kg

sediment (morská voda): 34,6 mg/kg

pôda:  33,1 mg/kg

ČOV: > 1000 mg/l


ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

	Fyzikálny stav
	kvapalina

	Farba
	bezfarebná, transparentná

	Zápach
	bez zápachu 

	Prahová hodnota zápachu
	nestanovená

	pH
	cca 2 (50g/l, 20°C)

	Teplota topenia/tuhnutia [°C]
	nestanovená

	Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C]
	100

	Teplota vzplanutia [°C]
	nestanovená

	Rýchlosť odparovania
	nestanovená

	Horľavosť
	nestanovená

	Teplota samovznietenia [°C]
	nestanovená

	Teplota rozkladu [°C]
	nestanovená

	Dolný limit výbušnosti
	nestanovený

	Horný limit výbušnosti
	nestanovený

	Oxidačné vlastnosti
	nestanovené

	Tlak pár [hPa]
	nestanovený

	Hustota pár
	nestanovená

	Relatívna hustota [g.cm-3]
	1,15 (20°C)

	Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
	rozpustný

	Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
	nestanovená

	Rozdeľovací koef. n-okt./voda
	nestanovený

	Viskozita
	nestanovená

	9.2 Iné informácie
	-


ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

	10.1 Reaktivita
	údaje nie sú známe

	10.2 Chemická stabilita
	Stabilný pri odporúčaných podmienkach používania a skladovania.

	10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
	možná exotermická reakcia s nekompatibilnými materiálmi

	10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
	teploty pod bodom mrazu

	10.5 Nekompatibilné materiály
	silné zásady, oxidačné činidlá, redukčné činidlá, kovy

	10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
	pri horení (pozri oddiel 5.)


ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:


	Akútna toxicita LD50
	Orálna
	Údaje nie sú k dispozícii

	
	Dermálna
	Údaje nie sú k dispozícii

	
	Inhalačná
	Údaje nie sú k dispozícii


	Dráždivosť/žieravosť pokožky
	Údaje nie sú k dispozícii


	Dráždivosť/vážne poškodenie očí
	spôsobuje vážne podráždenie očí  (výpočet)


	Senzibilizujúce vlastnosti
	Pokožka
	Údaje nie sú k dispozícii

	
	Dýchacie cesty
	Údaje nie sú k dispozícii


	Mutagenita
	Nie je dôkaz


	Reprodukčná toxicita
	Nie je dôkaz


	Karcinogenita
	Nie je dôkaz


	STOT SE
	Údaje nie sú k dispozícii


	STOT RE
	Údaje nie sú k dispozícii


	Aspiračná toxicita
	Údaje nie sú k dispozícii


ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	12.1 Toxicita pre vodné organizmy
	Údaje nie sú k dispozícii.

	12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
	Údaje nie sú k dispozícii.

	12.3 Bioakumulačný potenciál
	Údaje nie sú k dispozícii.

	12.4 Mobilita v pôde
	Údaje nie sú k dispozícii.

	12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
	Údaje nie sú k dispozícii.

	12.6 Iné nepriaznivé účinky
	kyslý produkt (pH = cca 2) – môže prispieť k zvýšeniu acidity prostredia 


ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
	13.1 Metódy spracovania odpadu
	Pri odporúčanom použití sa tvorba odpadu nepredpokladá. Vzniknutý odpad z výrobku zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nevylievať neriedené do ČOV.
Vyprázdnené obaly po dôkladnom vypláchnutí likvidujte v separovanom zbere.
Obaly, ktoré sú silne znečistené likvidujte rovnako ako odpad.


ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
	Číslo OSN
	nie je nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov

	Správne expedičné označenie OSN
	-

	Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
	-

	Obalová skupina
	-

	Nebezpečnosť pre životné prostredie
	-

	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
	-

	Doprava hromadného nákladu
	-


ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
	15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

	 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní   

 chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc

 Nariadenie Komisie č. 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

 č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh

Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011 a v znení Nariadenia vlády SR č.82/2015
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): žiadne 
Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v súlade s Nariadením  1907/2006 REACH: žiadne
Látky z Prílohy XIV: žiadne


	15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo vykonané


ODDIEL 16. INé INFORMÁCIE

	Dôvod revízie č.1: zmeny v právnych predpisoch, zmeny v oddieloch  2,3,8,9,11,13,15,16
Znenie H-výrokov z oddielu 3: 
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Triedy  nebezpečenstva: 
Skin.Corr. : žieravosť pokožky

Eye Irrit :vážne podráždenie očí

STOT SE: toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia

STOT RE: toxicita pre špecifický cieľový orgán, opakovaná expozícia

Použité skratky: 

DNEL – Derivated no effect level (Odvodená hodnota limitu bez účinku)

PNEC – Predicted no effect concentration (Predvídaná /vypočítaná koncentrácia bez účinku)

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete: žiadne


Strana 2 z 5

