[image: image1.emf]KZLM–TILIA, spol. s r.o.

Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel. 0042144 5521956, fax: 0421445525150



Doplnkové  ochranné  oblečenie  pre zváračov

POKYNY VÝROBCU
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste  si zakúpili výrobok našej firmy. Našim cieľom je maximálna spokojnosť spotrebiteľa, ktorú sa snažíme dosiahnuť používaním kvalitných materiálov spracovávaných modernou technológiou.
POUŽITIE:  je určené na ochranu hornej a dolnej časti trupu, ramien, dolných končatín používateľa. Tento typ odevu je určený na ochranu používateľa proti kvapkám( malých rozseknutých častíc roztaveného kovu),krátkodobému kontaktu s plameňom, tepelnému žiareniu elektrického oblúka a znižuje možnosť elektrického šoku pri krátkodobom náhodnom kontakte s vodičmi elektrického prúdu pod jednosmerným napätím približne do 100 V pri zváraní za normálnych podmienok. Trieda 2 sa používa na ručné zváranie s veľkým výskytom rozstrekov a kvapiek taveniny:
 -MMA zváranie ( bázická elektróda alebo elektróda s celulózovým obalom)

-  MAG zváranie ( v atmosfére CO2 alebo v atmosfére zmiešaných plynov

- MIG zváranie( pri veľkých prúdoch)

- oblúkové zváranie plnenou  elektródou s vlastnou tvorbou ochranného plynu


- rezanie plazmou

- drážkovanie

- rezanie kyslíkom

Doplnkové oblečenie podlieha certifikátu EÚ, ktorým sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu výrobku s aplikovateľnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktoré sú konkretizované normami EN ISO 13688:2013,EN 420 + A1, EN 388: 2016,EN ISO 11611:2015 .Svojím charakterom patrí do 2. kategórie ochranných pracovných prostriedkov s doplnkovou ochranou pre konkrétne časti tela . Posudzovanie zhody vykonala notifikovaná osoba č.2369 VIPO a.s. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01  Partizánske
UPOZORNENIE: Doplnkové ochranné oblečenie je určené ako doplnok, na použitie s ochranným oblečením, ktoré poskytuje ochranu pred nebezpečenstvom pri zváraní. Zvoľte si správnu veľkosť ochranného oblečenia- zástery musia zakrývať prednú časť tela zvárača. Elektrická izolácia, ktorú odev poskytuje, sa znižuje vlhkosťou, nečistotou alebo prepotením. Ak používateľ pociťuje symptómy podobné ako pri prílišnom  opálení, dochádza k prenikaniu UVB žiarenia. V takom prípade sa má odev vymeniť.

OŠETROVANIE A SKLADOVANIE: Doplnkové kožené oblečenie chránime pred prudkým vyschnutím, organickými rozpúšťadlami, pôsobením mazadiel, tukov a minerálnych olejov. Nesmú prísť do styku s vodou. Hrubšie nečistoty odstránime kefou. Po použití ich pravidelne kontrolujeme.   Úroveň  ochrany sa znižuje, ak je ochranný odev pre zváračov kontaminovaný horľavými materiálmi. 

Pre skladovanie doplnkového oblečenia  platia skladovacie podmienky: teplota v rozmedzí +5 až +28 (C, vlhkosť 55 až 75 %.
 KZLM–TILIA, spol. s r.o.

[image: image4.emf]

Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel. 0042144 5521956, fax: 0421445525150



Doplnkové  ochranné  oblečenie  pre zváračov

POKYNY VÝROBCU
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste  si zakúpili výrobok našej firmy. Našim cieľom je maximálna spokojnosť spotrebiteľa, ktorú sa snažíme dosiahnuť používaním kvalitných materiálov spracovávaných modernou technológiou.
POUŽITIE:  je určené na ochranu hornej a dolnej časti trupu, ramien, dolných končatín používateľa. Tento typ odevu je určený na ochranu používateľa proti kvapkám( malých rozseknutých častíc roztaveného kovu),krátkodobému kontaktu s plameňom, tepelnému žiareniu elektrického oblúka a znižuje možnosť elektrického šoku pri krátkodobom náhodnom kontakte s vodičmi elektrického prúdu pod jednosmerným napätím približne do 100 V pri zváraní za normálnych podmienok. Trieda 2 sa používa na ručné zváranie s veľkým výskytom rozstrekov a kvapiek taveniny

: -MMA zváranie ( bázická elektróda alebo elektróda s celulózovým obalom)

-  MAG zváranie ( v atmosfére CO2 alebo v atmosfére zmiešaných plynov

- MIG zváranie( pri veľkých prúdoch)

- oblúkové zváranie plnenou elektródou s vlastnou tvorbou ochranného plynu


- rezanie plazmou

- drážkovanie

- rezanie kyslíkom

Doplnkové oblečenie podlieha certifikátu EÚ, ktorým sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu výrobku s aplikovateľnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktoré sú konkretizované normami EN ISO 13688:2013,EN 420 + A1, EN 388: 2016,EN ISO 11611:2015 .Svojím charakterom patrí do 2. kategórie ochranných pracovných prostriedkov s doplnkovou ochranou pre konkrétne časti tela . Posudzovanie zhody vykonala notifikovaná osoba č.2369 VIPO a.s. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01  Partizánske
UPOZORNENIE: Doplnkové ochranné oblečenie je určené ako doplnok, na použitie s ochranným oblečením, ktoré poskytuje ochranu pred nebezpečenstvom pri zváraní. Zvoľte si správnu veľkosť ochranného oblečenia- zástery musia zakrývať prednú časť tela zvárača. Elektrická izolácia, ktorú odev poskytuje, sa znižuje vlhkosťou, nečistotou alebo prepotením. Ak používateľ pociťuje symptómy podobné ako pri prílišnom  opálení, dochádza k prenikaniu UVB žiarenia. V takom prípade sa má odev vymeniť.

OŠETROVANIE A SKLADOVANIE: Doplnkové kožené oblečenie chránime pred prudkým vyschnutím, organickými rozpúšťadlami, pôsobením mazadiel, tukov a minerálnych olejov. Nesmú prísť do styku s vodou. Hrubšie nečistoty odstránime kefou. Po použití ich pravidelne kontrolujeme.   Úroveň  ochrany sa znižuje, ak je ochranný odev pre zváračov kontaminovaný horľavými materiálmi. 

Pre skladovanie doplnkového oblečenia  platia skladovacie podmienky: teplota v rozmedzí +5 až +28 (C, vlhkosť 55 až 75 %.
 [image: image5.emf]

KZLM–TILIA, spol. s r.o.

Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel. 0042144 5521956, fax: 0421445525150



Doplnkové  ochranné  oblečenie  pre zváračov

POKYNY VÝROBCU
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste  si zakúpili výrobok našej firmy. Našim cieľom je maximálna spokojnosť spotrebiteľa, ktorú sa snažíme dosiahnuť používaním kvalitných materiálov spracovávaných modernou technológiou.
POUŽITIE:  je určené na ochranu hornej a dolnej časti trupu, ramien, dolných končatín používateľa. Tento typ odevu je určený na ochranu používateľa proti kvapkám( malých rozseknutých častíc roztaveného kovu),krátkodobému kontaktu s plameňom, tepelnému žiareniu elektrického oblúka a znižuje možnosť elektrického šoku pri krátkodobom náhodnom kontakte s vodičmi elektrického prúdu pod jednosmerným napätím približne do 100 V pri zváraní za normálnych podmienok. Trieda 2 sa používa na ručné zváranie s veľkým výskytom rozstrekov a kvapiek taveniny

: -MMA zváranie ( bázická elektróda alebo elektróda s celulózovým obalom)

-  MAG zváranie ( v atmosfére CO2 alebo v atmosfére zmiešaných plynov

- MIG zváranie( pri veľkých prúdoch)

- oblúkové zváranie plnenou elektródou s vlastnou tvorbou ochranného plynu


- rezanie palzmou

- drážkovanie

- rezanie kyslíkom

Doplnkové oblečenie podlieha certifikátu EÚ, ktorým sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu výrobku s aplikovateľnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktoré sú konkretizované normami EN ISO 13688:2013,EN 420 + A1, EN 388: 2016,EN ISO 11611:2015 .Svojím charakterom patrí do 2. kategórie ochranných pracovných prostriedkov s doplnkovou ochranou pre konkrétne časti tela . Posudzovanie zhody vykonala notifikovaná osoba č.2369 VIPO a.s. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01  Partizánske
UPOZORNENIE: Doplnkové ochranné oblečenie je určené ako doplnok, na použitie s ochranným oblečením, ktoré poskytuje ochranu pred nebezpečenstvom pri zváraní.Zvoľte si správnu veľkosť ochranného oblečenia- zástery musia zakrývať prednú časť tela zvárača. Elektrická izolácia, ktorú odev poskytuje, sa znižuje vlhkosťou, nečistotou alebo prepotením. Ak používateľ pociťuje symptómy podobné ako pri prílišnom  opálení, dochádza k prenikaniu UVB žiarenia. V takom prípade sa má odev vymeniť.

OŠETROVANIE A SKLADOVANIE: Doplnkové kožené oblečenie chránime pred prudkým vyschnutím, organickými rozpúšťadlami, pôsobením mazadiel, tukov a minerálnych olejov. Nesmú prísť do styku s vodou. Hrubšie nečistoty odstránime kefou. Po použití ich pravidelne kontrolujeme.   Úroveň  ochrany sa znižuje, ak je ochranný odev pre zváračov kontaminovaný horľavými materiálmi. 

Pre skladovanie doplnkového oblečenia  platia skladovacie podmienky: teplota v rozmedzí +5 až +28 (C, vlhkosť 55 až 75 %. é prekročenie týchto hodnôt neovplyvní kvalitu výrobkov. Krátkodobé prekročenie týchto hodnôt neovplyvní kvalitu výrobkov. 
Medzné hodnoty sú +5 až +30(C a 45 až 85%. Kožené výrobky musia byť vzdialené najmenej 1,5 m od vykurovacích  telies. 

Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je záručná doba stanovená na 2 roky od dátumu výroby. Používatelia vystavení UV žiareniu musia odev pravidelne kontrolovať  vo svetle 100 W volfrámovej žiarovky vo vzdialenosti vystretej ruky. Ak svetlo preniká cez materiál, UV žiarenie prenikne tiež.

  BALENIE: Kartón-gamaše 30 párov , rukávniky- 30ks , 
zástery 15 ks .

LIKVIDÁCIA: Po použití doplnkového ochranného oblečenia je nutné postupovať podľa príslušných predpisov pre likvidáciu odpadu podľa charakteru ich použitia. 

[image: image6.emf]


                                                                                                                                                                                     výrobca

zástera zváračská s náplecníkmi
                 výrobky

zástera kováčska

zástera krátka- do pása

gamaše 

rukávnik

Dátum výroby uvedený na obale


[image: image9.wmf]
[image: image7.png]TILIA








Značka zhody

[image: image8.png]



                                              Piktogram informácie

Krátkodobé prekročenie týchto hodnôt neovplyvní kvalitu výrobkov. Medzné hodnoty sú +5 až +30(C a 45 až 85%. Kožené výrobky musia byť vzdialené najmenej 1,5 m od vykurovacích  telies. 

Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je záručná doba stanovená na 2 roky od dátumu výroby. Používatelia vystavení UV žiareniu musia odev pravidelne kontrolovať  vo svetle 100 W volfrámovej žiarovky vo vzdialenosti vystretej ruky. Ak svetlo preniká cez materiál, UV žiarenie prenikne tiež.

BALENIE: Kartón-gamaše 30 párov , rukávniky- 30ks , 
zástery 15 ks 
 LIKVIDÁCIA: Po použití doplnkového ochranného oblečenia je nutné postupovať podľa príslušných predpisov pre likvidáciu odpadu podľa charakteru ich použitia. 


                                                                                                                                                                                     výrobca

zástera zváračská s náplecníkmi 
                 výrobky

zástera kováčska

zástera krátka- do pása

gamaše 

rukávnik                                                                                                                                 

Dátum výroby uvedený na obale


[image: image2.emf]

                                               Značka zhody


                                             Piktogram informácie

Krátkodobé prekročenie týchto hodnôt neovplyvní kvalitu výrobkov. Medzné hodnoty sú +5 až +30(C a 45 až 85%. Kožené výrobky musia byť vzdialené najmenej 1,5 m od vykurovacích  telies. 

Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je záručná doba stanovená na 2 roky od dátumu výroby. Používatelia vystavení UV žiareniu musia odev pravidelne kontrolovať  vo svetle 100 W volfrámovej žiarovky vo vzdialenosti vystretej ruky. Ak svetlo preniká cez materiál, UV žiarenie prenikne tiež.

BALENIE: Kartón-gamaše 30 párov , rukávniky- 30ks , 
zástery 15 ks                 

LIKVIDÁCIA: Po použití doplnkového ochranného oblečenia je   nutné postupovať podľa príslušných predpisov pre likvidáciu odpadu podľa charakteru ich použitia. 


                                                                                                                                                                                     výrobca

zástera zváračská s náplecníkmi 
                 výrobky

zástera kováčska

zástera krátka- do pása

gamaše 

rukávnik                                                                                                                                 
Dátum výroby uvedený na obale


[image: image3.emf]

                                               Značka zhody

                                              Piktogram informácie
� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���








_1633949766.pdf


STN EN ISO 11611


Trieda 2 A1+A2





		Stránka 1




_1633949767.unknown

