[image: image1.jpg]Predajca: ¥ "

OKULA SLOVAKIA s.r.o. INFORMACNY LIST C €
Mierové nam. 50 Vypracovany podl’a CSN EN 166

019 01 ILAVA, SK

Nazov vyrobku: OCHRANNE OKULIARE Oznacenie typu: B-V 24

Druh vyrobku: Osobny ochranny prostriedok - kategéria Il.

Charakteristika: Ochranné okuliare s uzavretou ocnicou s nepriamou ventilaciou a so sklopnym
ramom. Oc¢nica je osadena &irymi ochrannymi zornikmi CONNEX (z vrstveného bez-
pec€nostného skla) alebo &irymi ochrannymi zornikmi PC (z polykarbonatu hr. 3 mm
s obojstrannou Gpravou, ktora zvySuje odolnost’ proti poskriabaniu). Sklopny ram je
osadeny ochrannymi zvaraéskymi filtri ZVAR (so stupfiom ochrany 4 + 8), ktoré chra-
nia predsadené &ire krycie zorniky z PC (hr. 1 mm).

Urcenie: Pri zdvihnutom rame sluzia ochranné okuliare B - V 24 v prevedeni CONNEX i pre-
vedenie PC k ochrane oéi pred rizikom ich mechanického poskodenia narazom poma-
ly letiacich ¢astic s dopadovou energiou max. 0,56 J (pri€om max. narazova rychlost je
5,1 m/s a max. hmotnost &astic je 43 g).

Pri sklopenom rame sltZi k ochrane o&i pred Ziarenim pri paleni, zvarani a rezani kovov
plameriom.

Oblasti_pouzitia: Pre palenie, zvaranie a rezanie kovov plamefiom a &nnosti s tim spojené
(napr. Cistenie zvarov). Tvarové riesenie o&nice umozriuje s¢astne pouzit dioptrické
okuliare.

Popis: Ocnice je anatomicky vhodne tvarovana s reliéfom pre dosad na tvar. Vo vnutri oénice
(mimo nosnikovej éasti) je drazka, do ktorej je vsunuta viozka s ochrannymi zornikmi.
V hornej Casti viozky st vylisované dva pary zamkov pre oto&né uchytenie sklopného
ramu. Sklopny ram je vylisovany ako celok s dvoma priezormi, na ktorych st po
stranach Gchytky pre manipulaciu. V hornej €asti sklopného ramu su nalisované dva
zamky, pomocou ktorych je spojeny sklapaci ram s vioZkou a zaisteny nitmi. Dolnu
a hornu polohu sklopného ramu zaistuje pruzina pevne prinitovana k viozke. Ochranné
zorniky s vsadené do osadenia priezoru vlozky a sklopného ramu a zaistené matica-
mi. Pri vymene ochrannych zornikov sa matice povoluji montaZznym kfa&om. Nepriamu
ventilaciu okuliarov umoZriuje 6 gombikov vsadenych do otvoru v oénici. Tieto gombi-
ky majl v spodnej éasti po obvode rebrovanie.

Po stranach oénice su Uchytky k uchyteniu upinacej pasky. Upinacia paska zaistuje
okuliare na hlave a jej dizka je regulovatelna.

Udrzba a dezinfekcia: Okuliare udrZujeme v Cistote umytim vo vlaznej vode s pridanim bezného
saponatového ¢istiaceho prostriedku s oplachnutim v &istej vode, pripadne v dezin-
fekénom roztoku (ajatin, chloramin) s koneénym oplachnutim v te€lcej vode. Povrch
zornikov Eistite makkou, najlepsie flanelovou handrickou.

Skladovanie: V suchych bezprasnych priestoroch.
Doba Zivotnosti: 3 roky od datumu vyroby.
Likvidovanie: Vyhodenie na skladke ako tuhy domovy odpad.

Vyrob KULA Nyrsko a.s. potvrdzuje, Ze:

- vydal ES prehlasenie o zhode viastnosti so stanovenymi tech. poZiadavkami NV &. 172/1997 Zb.
(vo znenie NV ¢. 284/2000 Zb.) a so zakladnymi tech. poZiadavkami CSN EN 166.

- postdenie zhody a vydanie certifikatu o ES prezkuSanie typu previedla AO &. 235 v Prahe v stla-
de so zakonom &. 22/1997 Zb. (vo znenie zakona &. 71/2000 Zb.).

- tento osobny ochranny prostriedok je za podmienok uréeného pouZitia bezpeény

- zaviedol systém akosti podlfa EN ISO 9002, a tym vytvoril predpoklady pre trvalé dodrziavanie
zhody podstatnych viastnosti vyrobku so stanovenymi tech. poZiadavkami.

Dovozca OKULA SLOVAKIA s.r.0. potvrdzuje Ze:
- postdenie zhody podia § 12 odst. 3 zak. &. 264/1999 Zb., ktoré vykonala AO SKTC 115 v Bratislave
- vydal Prehlasenie o zhode vyrobku s tech. poziadavkami



[image: image2.jpg]Upozornenie: - materialy, ktoré pridu do styku s pokoZkou uzivatela, mozu byt u citlivych oséb
pricinou alergickych reakcii!

- poskriabany alebo poskodeny zornik musi byt vymeneny!

- pri vymene a vsadzovani novych zvara&skych filtrov sa presvedtte, Ze ich druh
je v stlade so zamySfanym upotrebenim.

Oznacenie typu: Biti-slvii 2
znadenie pre ochranné okuliare l l—_

poradové &islo typu
materialové prevedenie (PVC)

OKULA 166 CE 1024
identifikaéné cislo AO
znacka zhody

Oznacenie nosnej ¢asti:
identifikaéna znacka vyrobcu
¢&islo europskej normy

Oznacenie ochrannych zornikov CONNEX:
SKL 1 S

identifikaéna znacka vyrobcu I T

opticka trieda podra CSN EN 166

CE
l—— znacka zhody

symbol pro zvySenou pevnost'

CE

I znacka zhody
symbol pre zvysenu pevnost

Oznaéenie ochrannych zornikov PC: MV 1 S
identifikaéna znacka vyrobcu | —‘
opticka trieda podra CSN EN 166

Oznaéenie kryciach zornikov PC: MV CE

identifikaéna znacka vyrobcu znacka zhody

Oznaéenie ochrannych zornikov ZVAR:
6 SCS 1 DINO0196 CE

I znacka zhody

oznacéenie skuSobny

stupen ochrany
identifikaéna znacka vyrobcu
opticka trieda podra CSN EN 166

Cisla stupfiov ochrany doporuéena podfa ucelu pouzitia (zvaranie plamefiom, palenie natvrdo

a rezanie) su uvedené v CSN 169 (viz. tab. 2 a 3).

Tabufka 2
Stupen ochrany " doporuéené pre zvaranie plamefiom a pajkovanie na tvrdo
q = rychlost toku acetylénu (v litroch za hodinu)
Cinnost q<70 | 70<q<200}200<q< 800 | g>800
Zvaranie a pajkovanie na tvrdo tazkych kovov 9 4 5 6 7
7V zhode s podmienkami pouZzitia sa méze zvolit najblizie vacsie, alebo najblizsie mensie Cislo
ochrany
2 Termin "tazké kovy” sa vztahuje na ocel, legované ocele, med a iné zliatiny, atd.

Tabufka 3
Stupen ochrany " doporugena pre rezanie kyslikom
q = rychlost toku kysliku (v litroch za hodinu)
Cinnost 900 < q <2000 | 2000 <q <4000 4000 < g < 8000 g > 8000

Rezanie kyslikom

5

6

7

8

ochrany.

2\ zhode s podmienkami pouZitia sa moze

zvolit najblizsie vacsie, alebo najblizsie mensie ¢islo





