Informácia pre zákazníka

AEARO - E-A-R  EXPRESS  4411, 4441

Vyhovuje STN EN 352-2

Zátkové chrániče sluchu pre opakované použitie zhotovené z mäkkého, zvuk absorbujúceho penového polyméru. Sú polguľového tvaru o  priemere  13 mm s mäkkou plastovou stopkou uľahčujúcou aplikáciu do zvukovodu. Hmotnosť jedného páru bez šnúrky je 1,288 g.

Aplikácia chráničov sluchu.

Uchopte stopku chrániča palcom a ukazováčikom a zasuňte zátku do zvukovodu. Penová hmota sa dokonale prispôsobí priemeru zvukovodu  

Doporučenie:
Zátkové chrániče majú byť používané počas celej doby pobytu v hlučnom prostredí a majú byť nasadzované, kontrolované a udržiavané podľa uvedených pokynov. Pokiaľ nebudú dodržované dané odporúčania, môže byť účinok zátkového chrániče vážne zhoršený.

Ďalšie údaje získate na nasledujúcej adrese:

AEARO Ltd, First Avenue, Poynton, Stockport, Cheshire, England SK 12 1FJ

ÚDAJE O ÚTLME
	Frekvencia (Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Stredný útlm (dB)
	23,0
	21,7
	23,3
	28,3
	35,0
	36,0
	38,0

	Štandardná odchýlka
	3,0
	2,9
	3,5
	3,5
	3,0
	2,2
	4,7

	Redukovaný vložný útlm
	21,0
	18,8
	19,8
	24,8
	32,0
	33,8
	33,3


H=30, M=24, L=22,   SNR=28

Čistenie:
Pretože nie je nutné sa penovej hmoty dotýkať rukami, je značne znížené nebezpečenstvo ich znečistenia a životnosť chráničov je tým zvýšená. Zátky je možné niekoľkokrát umyť teplou vodou. Pred ďalším použitím musí byť dokonale suché. Tento výrobok môže byť vážne poškodený určitými chemickými látkami.

Skladovanie:

Výrobok nesmie byť vystavený vplyvu extrémnych teplôt, vlhkosti vzduchu a chemických výparov.

Aplikácia a určenie:

Ochrana pred priemyslovým hlukom, tlmenie rušivých hlukov v životnom prostredí. Vhodné i pre športových strelcov, profesionálnych hudobníkov a pod.

Prevedenie:

Farba žltá. V papierových puzdrách  po jednom páre.

	Výrobca:

AEARO Ltd

First Avenue

Poynton, Stockport, Cheshire

England SK 12 1FJ
	Dovozca do SR:

PROTECT BRATISLAVA s.r.o.

Vajnory, Rybničná 40/A

831 07 Bratislava


